河南工程学院文件

豫工院教〔2015〕109号

- 河南工程学院

- 实验室危险废物暂存及处理办法

为规范实验室危险化学品废物（以下简称危废）的管理，防止意外中毒事件发生，确保师生健康与安全，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《郑州市危险废物污染防治办法》和《河南工程学院实验室化学危险品管理办法》的有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第一条  教务处实验室建设与管理科负责对全校各单位教学、科研、校内实训所产生的危废分类贮存进行监督管理，代表学校和有危废处置资质的环保部门签订处置协议，定期对危废进行集中处理。

第二条  产生危废的单位由专人负责危废的暂存及处理工作，按照危废暂存规范，产生危废的单位对危废进行暂存，设置单独的危废暂存场所，悬挂危废标志，注明危废种类，应急措施上墙。及时和教务处实验室建设与管理科汇报本单位危废产生情况和处理需求。

第三条  教务处实验室建设与管理科根据各单位提供的拟处理的各类危险化学品废物的信息，与环保部门联系，并及时通知各部门做好相应的准备。环保部门派人到有关部门检查危险化学品废物收运的准备情况。登记、确认将要收运危险化学品废物的体积或重量。

第四条  实验室危险化学品废物处理的费用由学校每年预算专项安排。

第五条  实验室危险化学品废物是指被列入《国家危险废物名录》的化学废物，包括具有各种毒性、腐蚀性、易燃性、易爆性和化学反应性的化学废物。

第六条  收集和处理实验室产生的危险化学品废物为：一般化学废液、剧毒化学废液、废旧化学试剂、废旧剧毒化学试剂、化学固体废物、瓶装化学气体等。

第七条  实验室应将产生的各类危险化学品废物暂时收集并合理存放。

第八条  危险化学品废物的分类收集和存放，互相可能产生化学反应的物质不能混放在一起。

1．一般化学废液

（1）盛装化学废液的容器应是专用收集容器或试剂瓶，不得使用敞口容器存放化学废液。容器上应有清晰的标签，瓶口密封。容器不得渗漏，若出现密封不严或破损必须改用包装后送去处理。
    （2）一般化学废液分为三类：含卤有机物废液、一般有机物废液、无机物废液。各实验室应按废液的种类分别装桶收集和存放，并张贴标签。
    （3）废液收集桶应随时盖紧，放置于实验室较阴凉并远离火源和热源的位置。
    （4）倒入废液收集桶的主要有毒有害成份必须在该桶专门设置的记录本上登记，写明有毒有害成份的中文全称，不可写简称或缩写。桶满后（不可过满，必须保留1/10的空间）。
    （5）倒入废液前应仔细查看该废液桶的该桶相应的记录本，确认倒入后不会与桶中已有的化学物质发生异常反应（如产生有毒挥发性气体、剧烈放热等），否则应单独存于其它容器中，并贴上标签。
    （6）不可将剧毒物质倒入上述三类废液（含卤有机物废液、一般有机物废液、无机物废液）收集桶。

2．剧毒化学废液

实验室产生的剧毒废液，暂存在单独的容器中，不可将几种剧毒物质废液混在一个容器中，按剧毒试剂管理的规定进行妥善保管。拟处理时，由学院相关负责人提出书面申请，交由教务处实验室建设与管理科批复。

3. 废旧化学试剂

废旧化学试剂（固体或液体）在原瓶内存放，保存原有标签，必要时注明是废弃试剂。拟处理时，由学院相关负责人提出书面申请，交由教务处实验室建设与管理科批复。

4. 废旧剧毒化学试剂

废旧剧毒化学试剂（固体或液体）在原瓶内存放，保持原有标签，必要时注明是废试剂，并按剧毒化学试剂管理的规定进行妥善保管。拟处理时，由学院相关负责人提出书面申请，交由教务处实验室建设与管理科批复。

- 化学固体废物

化学固体废物主要是实验室所产生的反应产物及吸附了危险化学物质的其它固体等，产生这些固体废物应随时贴好标签。拟处理时，由学院相关负责人提出书面申请，交由教务处实验室建设与管理科批复。

6．瓶装化学气体

瓶装化学气体主要是钢瓶中的压缩化学气体，拟废弃时需单独与生产气体的专业厂家或专门的危险气体处理机构联系。

第九条  放射性废物不得混放在危险化学品废物中处理。

第十条  为节约危险化学品废物处理费用，防止浪费，学校要求：
    1．不准将无毒无害的废液和废旧试剂当作危险废物处理；

2．应尽可能对大量使用的有机溶剂在确保安全的情况下自行回收提纯再利用；
    3．应尽可能对某些有毒有害废液进行无害化处理；
    4．对剧毒废液和废旧剧毒化学试剂，能利用化学反应进行解毒或降毒处理的应尽量进行无害化处理；

5．对多余的、旧的但尚可使用的试剂尽量不当作危险废物处理，应与其它实验室进行有偿或无偿转让。

第十一条  实验室危险化学品废物产生单位，必须按省市有

关规定及本办法进行规范操作。对违反规定随意倾倒、堆放、处置危险化学品废物者，一经查实将追究单位主要领导责任，造成重大损失的，将依法依纪处理。

第十二条  本办法解释权归教务处。自公布之日起执行。

2015年9月10日

河南工程学院办公室                   2015年9月28日印发